火災時浴室千萬不能躲,這是救命的訊息

台北縣蘆洲市「大囍市」社區發生13死70傷的大火之後，您或許也收到過這樣一封 e-mail：如果沒辦法逃出去，跳樓反而容易致死，只要躲在浴室把全身噴濕，靠著排水孔的新鮮空氣，就可以等到消防隊員前來救援。

但是以下的這封內容，可能更合適些！！浴室不能躲...

你好，我姓陳，從事水電及裝潢業，無論這是你從哪裡來的消息，以我這 30年從事水電工程裝修的經驗：相信我 '躲入浴室避火 '絕對是錯的！

1.排水孔近15年來，為了平常不讓水管內的臭味漂入浴室內，都裝有「存水彎」(又稱鹅颈管）的裝置，為的就是不讓空氣流通，所以排水孔是不會有「新鮮的空氣」的！

2.世界各國的浴室近年來，門跟框不是木造就是塑膠製的，非常容易著火！

3.浴室通常都有管道間，如果樓下著火非常容易從管道間燒到樓上，煙也會上來，這就是「煙囪效應」！抽风机也因停电而失效。

4.浴室天花板大多是塑膠材質也是易燃品 ，由上而下的火舌與滴下來帶火的塑膠也不是蓋的，不信的話，可以拿個塑膠 袋點火試試看，應該不輸一支火柴與一桶汽油！

5.唯一的好處是有水可以利用.....

拿濕毛巾或是將大浴巾弄濕包裹身體，並摀住口鼻趕快逃生，但絕非是久留之地！